|  | Vol. xx, No. xx, June 2026, pages xx - xx JMEE Journal of Mechatronics Engineering and Education https://doi.org/10.21831/jeee.vxix.xxxxx |  |
| --- | --- | --- |

Pengembangan Media Pembelajaran IIoT Berbasis Virtual Smart Factory Pada Mata Kuliah Praktik Pemrograman Aplikasi Industri / SCADA

1st Farhan Yuda Mahendra1, 2nd Amelia Fauziah Husna1

1 Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia

Abstrak— Penelitian ini bertujuan mengembangkan media pembelajaran IIoT berbasis Virtual Smart Factory pada Mata Kuliah Praktik Pemrograman Aplikasi Industri / SCADA serta mengetahui tingkat kelayakannya berdasarkan penilaian ahli dan respon mahasiswa. Penelitian menggunakan metode Research and Development (R&D) dengan model ADDIE yang meliputi tahap analysis, design, development, implementation, dan evaluation. Subjek penelitian terdiri atas dua ahli media, dua ahli materi, dan 32 mahasiswa Program Studi Pendidikan Teknik Mekatronika. Produk yang dikembangkan berupa ekosistem simulasi murni secara virtual (Digital Twin) yang mengintegrasikan SoftPLC TIA Portal, Factory I/O, Gateway Node-RED, dan InfluxDB, serta dilengkapi buku modul panduan dan 5 seri labsheet praktikum. Hasil validasi menunjukkan media memperoleh rerata skor 65 dari ahli media (sangat layak), rerata skor 80 dari ahli materi (sangat layak), dan rerata skor 98,2 dari respon mahasiswa (sangat layak). Dengan demikian, media yang dikembangkan sangat layak digunakan untuk mendukung pembelajaran pada Mata Kuliah Praktik Pemrograman Aplikasi Industri / SCADA.

Kata Kunci: Media Pembelajaran, Virtual Smart Factory, Industrial Internet of Things (IIoT), Digital Twin, Simulasi.

Abstract— This study aimed to develop an IIoT learning media based on a Virtual Smart Factory for the Industrial Application Programming/SCADA Practicum Course and evaluate its feasibility through expert validation and student responses. The study employed the Research and Development (R&D) method using the ADDIE model. The participants included two media experts, two material experts, and 32 Mechatronics Engineering Education students. The developed product is a Digital Twin–based virtual simulation integrating TIA Portal SoftPLC, Factory I/O, Node-RED, and InfluxDB, supported by a learning module and five practicum labsheets. Validation results showed average scores of 65 from media experts, 80 from material experts, and 98.2 from student responses, all classified as highly feasible. These findings indicate that the developed learning media is highly feasible to support learning in the Industrial Application Programming/SCADA Practicum Course.

Keywords: Learning Media, Virtual Smart Factory, Industrial Internet of Things (IIoT), Digital Twin, Simulation.

Article submitted 2000-00-00.

Resubmitted 2000-00-00.

Final acceptance 2000-00-00.

Final version published as submitted by the authors.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution Share Alike 4.0

Corresponding Author:

Farhan Yuda Mahendra,

Universitas Negeri Yogyakarta,

Yogyakarta, Indonesia.

Email: farhanyuda.2022@student.uny.ac.id

- Pendahuluan

Perkembangan pesat Revolusi Industri 4.0 mendorong transformasi fundamental di sektor manufaktur menuju ekosistem pabrik yang saling terhubung secara digital atau Smart Factory [1]. Salah satu teknologi kunci penggerak transformasi ini adalah Industrial Internet of Things (IIoT), yang memungkinkan mesin, sensor, dan perangkat kontrol untuk saling berinteraksi serta berbagi data secara real-time [2]. Kondisi ini menghasilkan tuntutan kompetensi tenaga kerja baru, di mana lulusan perguruan tinggi tidak sekadar dituntut mampu mengoperasikan otomasi konvensional, melainkan kompeten dalam membangun arsitektur aliran data industri secara end-to-end [3].

Pembelajaran pada mata kuliah Praktik Pemrograman Aplikasi Industri / SCADA di Program Studi Pendidikan Teknik Mekatronika masih berfokus pada sistem otomasi dan perancangan Human Machine Interface (HMI) secara lokal tanpa mengintegrasikan arsitektur IIoT. Akibatnya, mahasiswa belum memperoleh pengalaman praktis mengenai alur data industri dari akuisisi sensor hingga penyimpanan data melalui gateway IIoT sehingga pemahaman terhadap konsep Smart Factory masih bersifat teoretis. Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan fasilitas laboratorium, karena perangkat IIoT berbiaya tinggi dan jumlahnya terbatas, sehingga mahasiswa harus berbagi alat, mengurangi kesempatan eksplorasi mandiri, serta meningkatkan kekhawatiran terhadap risiko kerusakan akibat kesalahan pemrograman (human error) [4].

Salah satu solusi strategis yang dapat diterapkan adalah pemanfaatan simulasi Virtual Smart Factory dengan pendekatan Digital Twin sebagai media pembelajaran [5]. Pendekatan simulasi virtual memungkinkan mahasiswa membangun dan memprogram lingkungan pabrik cerdas tiga dimensi tanpa perangkat keras fisik. Selain mengatasi keterbatasan fasilitas praktikum, pendekatan ini mendukung eksplorasi belajar secara mandiri dan aman tanpa risiko kerusakan peralatan. Konsep Virtual Smart Factory ini diwujudkan melalui arsitektur IIoT empat lapisan, mulai dari lapisan persepsi hingga aplikasi. Melalui arsitektur ini, mahasiswa tidak hanya memprogram logika kontrol (SoftPLC), tetapi juga mengelola jembatan komunikasi jaringan, memproses aliran data melalui middleware sebagai intelligent gateway, hingga memvisualisasikan log produksi pada Time-Series Database [6], [7]. Pendekatan holistik ini dirancang untuk mereplikasi kompleksitas ekosistem industri nyata ke dalam ruang kelas secara komprehensif dan efisien [2].

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa integrasi Internet of Things pada sistem kendali PLC dapat diterapkan untuk pemantauan data secara real-time. Namun, implementasinya masih berfokus pada penggunaan perangkat keras fisik secara parsial dan belum dikembangkan sebagai satu paket media pembelajaran simulasi virtual yang terintegrasi secara utuh untuk konteks pendidikan vokasi. Berdasarkan celah ( gap) tersebut, penelitian ini mengembangkan media pembelajaran IIoT berbasis Virtual Smart Factory yang mengintegrasikan TIA Portal, Factory I/O, Node-RED, dan InfluxDB dalam satu ekosistem simulasi. Produk yang dikembangkan turut dilengkapi dengan buku modul panduan dan lima seri labsheet praktikum. Dengan demikian, media ini diharapkan mampu menjembatani pemahaman konseptual yang abstrak menjadi pengalaman belajar aplikatif yang utuh terkait arsitektur data industri end-to-end guna mendukung perkuliahan Praktik Pemrograman Aplikasi Industri / SCADA. [6], [8], [9].

- Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode Research and Development (R&D) untuk merancang, mengembangkan, dan menguji kelayakan media pembelajaran berbasis simulasi virtual. Model pengembangan yang digunakan adalah ADDIE menurut Lee dan Owens [10], yang terdiri atas lima tahap, yaitu Analysis, Design, Development, Implementation, dan Evaluation. Pemilihan model didasarkan pada alur multimedia yang sistematis dan melalui peninjauan luaran di setiap tahap. Selain itu, model ADDIE memberikan kerangka kerja yang terstruktur sehingga setiap tahap pengembangan dapat dievaluasi dan disempurnakan secara berkelanjutan. Karakteristik ini mempermudah pengujian fungsionalitas serta validasi materi media secara bertahap. Siklus pengembangan model ADDIE ditunjukkan pada Gambar 1.

Gambar 1. Tahapan Model Lee & Owens

  - Prosedur Pengembangan

Tahap Analysis dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran pada Mata Kuliah Praktik Pemrograman Aplikasi Industri/SCADA, meliputi keterbatasan fasilitas laboratorium serta kebutuhan mahasiswa dalam memahami arsitektur IIoT secara end-to-end. Tahap Design mencakup perancangan arsitektur sistem, skenario simulasi, modul pembelajaran, dan lima seri labsheet praktikum. Selanjutnya, tahap Development mengintegrasikan TIA Portal, NetToPLCSim, Factory I/O, Node-RED, dan InfluxDB menjadi media pembelajaran berbasis Virtual Smart Factory (Digital Twin) yang kemudian divalidasi oleh ahli media dan ahli materi sebelum diimplementasikan.

  - Subjek, Objek, dan Teknik Analisis Data

Subjek penelitian terdiri atas dua ahli media, dua ahli materi, dan 32 mahasiswa Program Studi Pendidikan Teknik Mekatronika Universitas Negeri Yogyakarta yang telah atau sedang menempuh Mata Kuliah Praktik Pemrograman Aplikasi Industri/SCADA. Ahli media dan ahli materi berperan sebagai validator, sedangkan mahasiswa sebagai responden untuk menilai kelayakan media pembelajaran yang dikembangkan [11]. Objek penelitian berupa media pembelajaran IIoT berbasis Virtual Smart Factory (Digital Twin) yang dikembangkan melalui integrasi TIA Portal, Factory I/O, Node-RED, dan InfluxDB, serta dilengkapi modul pembelajaran dan lima seri labsheet praktikum. Data dikumpulkan menggunakan angket validasi ahli media, angket validasi ahli materi, dan angket respons pengguna [12].

Instrumen penelitian menggunakan skala Likert empat tingkat, yaitu Sangat Tidak Setuju (STS), Tidak Setuju (TS), Setuju (S), dan Sangat Setuju (SS). Data dianalisis secara deskriptif kuantitatif menggunakan rerata skor, kemudian diinterpretasikan berdasarkan kategori kelayakan yang disajikan pada Tabel 1 [13].

Tabel 1. Kategori Kelayakan

| Rumus | Kategori |
| --- | --- |
| Mi+1,5 x Sbi<X≤ Mi+3 x Sbi | Sangat Layak |
| Mi<X≤ Mi+1,5 x Sbi | Layak |
| Mi-1,5 x Sbi<X≤Mi | Kurang Layak |
| Mi-3 x Sbi<X≤ Mi-1,5 x Sbi | Tidak Layak |

Reliabilitas instrumen respon pengguna dianalisis menggunakan Cronbach’s Alpha untuk mengukur tingkat konsistensi instrumen. Klasifikasi tingkat reliabilitas mengacu pada kriteria koefisien reliabilitas [13], rumus kelayakan reliabilitas yang digunakan ditunjukan pada Tabel 2.

Tabel 2. Klasifikasi Koefisien Reliabilitas

| Koefisien Reliabilitas | Tingkat Reliabilitas |
| --- | --- |
| 0,00 < r ≤ 0,19 | Sangat Rendah |
| 0,19 < r ≤ 0,34 | Rendah |
| 0,34 < r ≤ 0,64 | Cukup Tinggi |
| 0,64 < r ≤ 0,84 | Tinggi |
| 0,84 < r ≤ 1,00 | Sangat Tinggi |

- Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian berupa media pembelajaran IIoT berbasis Virtual Smart Factory yang dikembangkan menggunakan model ADDIE.

  - Hasil Tahap Analisis

Tahap analisis menunjukkan bahwa pembelajaran pada Mata Kuliah Praktik Pemrograman Aplikasi Industri/SCADA masih berfokus pada sistem otomasi konvensional, sedangkan keterbatasan perangkat IIoT di laboratorium membatasi pengalaman praktik dan pemahaman mahasiswa terhadap arsitektur IIoT secara end-to-end. Berdasarkan temuan tersebut, dikembangkan media pembelajaran berbasis Virtual Smart Factory yang dilengkapi modul dan lima seri labsheet praktikum sebagai alternatif pembelajaran yang aman dan fleksibel.

  - Hasil Tahap Perancangan

Tahap perancangan menghasilkan rancangan media pembelajaran berupa ekosistem simulasi Virtual Smart Factory (Digital Twin), buku modul, dan lima seri labsheet praktikum. Simulasi mengintegrasikan TIA Portal, Factory I/O, NetToPLCsim, Node-RED, dan InfluxDB dengan skenario Sorting by Colour berbasis arsitektur IIoT empat lapisan.

  - Hasil Tahap Pengembangan

Tahap pengembangan menghasilkan media pembelajaran berbasis Virtual Smart Factory yang terdiri atas ekosistem simulasi Digital Twin, modul, dan lima seri labsheet praktikum.

- Pengembangan Ekosistem Simulasi Virtual Smart Factory

Ekosistem simulasi dikembangkan sebagai Digital Twin lingkungan pabrik cerdas yang mengintegrasikan Factory I/O, SoftPLC TIA Portal, NetToPLCsim, Node-RED, dan InfluxDB. Factory I/O dikendalikan oleh SoftPLC TIA Portal melalui NetToPLCsim sebagai jembatan komunikasi [14], [15]. Aliran data mengikuti arsitektur otomasi industri empat lapisan [16], dengan Node-RED sebagai intelligent gateway untuk akuisisi data real-time dan visualisasi, sedangkan InfluxDB digunakan sebagai time-series database [17], [18]. Ekosistem ini memungkinkan mahasiswa mempelajari alur data industri end-to-end dari logika kontrol hingga visualisasi data pada dashboard. Pengembangan ekosistem simulasi ditunjukkan pada Gambar 2.

Gambar 2. Pengembangan Skenario

- Pengembangan Buku Panduan Pembelajaran

Buku panduan pembelajaran dikembangkan sebagai sumber belajar utama dalam memahami konsep Smart Factory dan implementasi arsitektur IIoT. Modul disusun secara sistematis mencakup pembahasan mengenai Konsep Dasar Digital Twin, Arsitektur IIoT, Prosedur Integrasi Middleware (Node-RED), hingga manajemen basis data industri. Materi disajikan untuk membantu mahasiswa memahami landasan teoretis sebelum mengeksekusi tahapan praktikum yang kompleks pada media simulasi. Tampilan Modul Pembelajaran dapat dilihat pada Gambar 3.

Gambar 3. Tampilan Buku Panduan Pembelajaran

- Pengembangan Labsheet

Labsheet praktikum dikembangkan sebagai panduan pelaksanaan praktik yang terintegrasi dengan simulasi Virtual Smart Factory. Labsheet terdiri atas lima seri praktikum yang memuat tujuan, alat dan bahan, dasar teori, langkah kerja, serta tugas analisis. Penyusunan labsheet bertujuan membimbing mahasiswa melaksanakan praktikum secara sistematis sekaligus mengembangkan kemampuan troubleshooting pada konektivitas jaringan dan integritas data industri. Tampilan labsheet ditunjukkan pada Gambar 4.

Gambar 4. Tampilan Labsheet

  - Hasil Validasi Ahli Media

Validasi ahli media dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana media pembelajaran IIoT berbasis Virtual Smart Factory yang telah dikembangkan memenuhi persyaratan kelayakan sebagai media pembelajaran pada Mata Kuliah Praktik Pemrograman Aplikasi Industri/SCADA. Kelayakan media dinilai berdasarkan tiga aspek utama, yaitu kualitas isi dan tujuan, kualitas instruksional, serta kualitas teknis. Hasil penilaian ahli media menjadi dasar penyempurnaan produk sebelum tahap implementasi. Selain itu, masukan dari validator digunakan untuk memperbaiki kualitas media yang dikembangkan. Hasil validasi oleh ahli media ditunjukkan pada Tabel 3.

Tabel 3. Data Hasil Penilaian Ahli Media

| No | Aspek | Skor |  | Penilaian |  | Rerata | Kategori |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Min | Max | Ahli 1 | Ahli 2 |  |  |
| 1. | Kualitas Isi dan Tujuan | 6 | 24 | 22 | 23 | 22.5 | Sangat Layak |
| 2. | Kualitas Instruksional | 6 | 24 | 21 | 20 | 20.5 | Sangat Layak |
| 3. | Kualitas Teknis | 6 | 24 | 22 | 22 | 22 | Sangat Layak |
| Total |  | 18 | 72 | 65 | 65 | 65 | Sangat Layak |

Berdasarkan Tabel 3, skor validasi Ahli Media 1 memperoleh total skor sebesar 65, sedangkan Ahli Media 2 memperoleh total skor sebesar 65. Hasil penilaian kedua validator menghasilkan rerata skor sebesar 65 dengan kategori “Sangat Layak”. Kategori kelayakan ditentukan menggunakan interval kriteria penilaian media yang ditunjukkan pada Tabel 4. Dengan demikian, media pembelajaran IIoT berbasis Virtual Smart Factory dinyatakan sangat layak digunakan sebagai media pendukung pembelajaran pada Mata Kuliah Praktik Pemrograman Aplikasi Industri / SCADA.

Tabel 4. Interval Kriteria Penilaian Media

| Indikator | Kategori |
| --- | --- |
| 58.5< X ≤ 72 | Sangat Layak |
| 45< X ≤58.5 | Layak |
| 31.5< X ≤45 | Kurang Layak |
| 18< X ≤ 31.5 | Tidak Layak |

  - Hasil Validasi Ahli MateriS

Validasi ahli materi dilakukan untuk mengevaluasi kesesuaian materi yang disajikan dalam media pembelajaran IIoT berbasis Virtual Smart Factory dengan capaian pembelajaran Mata Kuliah Praktik Pemrograman Aplikasi Industri/SCADA. Penilaian materi dilakukan berdasarkan dua aspek, yaitu kualitas isi dan tujuan serta kualitas teknis. Hasil validasi digunakan untuk memastikan ketepatan konsep, kesesuaian materi dengan capaian pembelajaran, dan sistematika penyajian sebelum media diimplementasikan kepada mahasiswa. Selain itu, masukan dari ahli materi menjadi dasar penyempurnaan isi modul dan labsheet praktikum. Hasil validasi oleh ahli materi ditunjukkan pada Tabel 5.

Tabel 5. Data Hasil Penilaian Ahli Materi

| No | Aspek | Skor |  | Penilaian |  | Rerata | Kategori |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Min | Max | Ahli1 | Ahli2 |  |  |
| 1. | Kualitas Isi dan Tujuan | 11 | 44 | 39 | 37 | 38 | Sangat Layak |
| 2. | Kualitas Teknis | 12 | 48 | 43 | 41 | 42 | Sangat Layak |
| Total |  | 23 | 92 | 82 | 78 | 80 | Sangat Layak |

Berdasarkan Tabel 5, skor validasi Ahli Materi 1 memperoleh total skor sebesar 82, sedangkan Ahli Materi 2 memperoleh total skor sebesar 78. Hasil penilaian kedua validator menghasilkan rerata skor sebesar 80 dengan kategori “Sangat Layak”. Kategori kelayakan ditentukan menggunakan interval kriteria penilaian materi yang ditunjukkan pada Tabel 6. Hasil validasi menunjukkan bahwa materi yang disajikan dalam media pembelajaran telah sesuai dengan konsep Smart Factory dan arsitektur IIoT, tujuan pembelajaran, serta kebutuhan praktikum pada Mata Kuliah Praktik Pemrograman Aplikasi Industri / SCADA.

Tabel 6. Interval Kriteria Penilaian Materi

| Indikator | Kategori |
| --- | --- |
| 74.75< X ≤ 92 | Sangat Layak |
| 57.5< X ≤74.75 | Layak |
| 40.25< X ≤57.5 | Kurang Layak |
| 23< X ≤ 40.25 | Tidak Layak |

  - Hasil Respon Pengguna

Respon pengguna dilakukan untuk mengetahui tingkat keterterimaan media pembelajaran IIoT berbasis Virtual Smart Factory dari sudut pandang mahasiswa sebagai pengguna. Penilaian dilakukan berdasarkan tiga aspek, yaitu kualitas isi dan tujuan, kualitas instruksional, serta kualitas teknis. Hasil respon pengguna ditunjukkan pada Tabel 7.

Tabel 7. Data Hasil Penilaian oleh Pengguna

| No | Aspek | Skor |  | Skor | Rerata | Kategori |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Min | Max |  |  |  |
| 1. | Kualitas Isi dan Tujuan | 9 | 36 | 1051 | 32.8 | Sangat Layak |
| 2. | Kualitas Instruksional | 8 | 32 | 940 | 29.4 | Sangat Layak |
| 3. | Kualitas Teknis | 10 | 40 | 1150 | 35.9 | Sangat Layak |
| Total |  | 27 | 108 | 3104 | 98.2 | Sangat Layak |

Berdasarkan Tabel 7, hasil penilaian dari 32 mahasiswa memperoleh rerata skor sebesar 98,2 dengan kategori “Sangat Layak”. Kategori kelayakan ditentukan menggunakan interval kriteria penilaian media yang ditunjukkan pada Tabel 8. Hasil respon pengguna menunjukkan bahwa media pembelajaran yang dikembangkan mampu membantu mahasiswa memahami konsep dan penerapan arsitektur IIoT dalam proses produksi industri secara lebih konkret. Selain itu, integrasi simulasi Digital Twin, modul pembelajaran, dan labsheet praktikum dinilai oleh mahasiswa dapat mendukung proses pembelajaran secara lebih terstruktur, interaktif, dan aplikatif.

Tabel 8. Interval Kriteria Penilaian Media Pembelajaran oleh Pengguna

| Indikator | Kategori |
| --- | --- |
| 87.75< X ≤ 108 | Sangat Baik |
| 67.5< X ≤87.75 | Baik |
| 47.25< X ≤67.5 | Cukup Baik |
| 27< X ≤ 47.25 | Kurang Baik |

  - Uji Reliabilitas Angket Tanggapan Pengguna

Uji reliabilitas dilakukan menggunakan metode Cronbach's Alpha untuk mengetahui konsistensi instrumen angket tanggapan pengguna. Hasil pengujian memperoleh nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,878 dengan kategori sangat tinggi. Hasil tersebut menunjukkan bahwa instrumen angket memiliki tingkat konsistensi yang sangat baik sehingga layak digunakan sebagai alat pengumpulan data dalam penelitian ini.

  - Hasil Tahap Implementasi dan Evaluasi

Tahap implementasi dilakukan melalui uji coba media pembelajaran IIoT berbasis Virtual Smart Factory kepada 32 mahasiswa Program Studi Pendidikan Teknik Mekatronika Universitas Negeri Yogyakarta yang telah atau sedang menempuh mata kuliah Praktik Pemrograman Aplikasi Industri/SCADA. Media yang diujikan meliputi ekosistem simulasi Digital Twin, modul pembelajaran, dan lima seri labsheet praktikum. Selanjutnya, tahap evaluasi dilakukan berdasarkan masukan dari ahli media dan ahli materi untuk menyempurnakan produk. Setelah dilakukan revisi, media pembelajaran dinyatakan sangat layak digunakan sebagai media pendukung pembelajaran pada mata kuliah Praktik Pemrograman Aplikasi Industri/SCADA.

  - Revisi Produk

Revisi produk dilakukan berdasarkan masukan validator ahli guna mengoptimalkan performa media dan memperjelas alur praktikum pada mata kuliah Praktik Pemrograman Aplikasi Industri / SCADA. Perbaikan yang dilakukan mencakup penyesuaian sampling rate pada InfluxDB untuk menjaga stabilitas beban CPU saat akuisisi data, penambahan materi keamanan siber (industrial cybersecurity) di dalam modul, serta penyempurnaan labsheet melalui penambahan panduan troubleshooting untuk mengatasi kendala konektivitas port komunikasi antar-perangkat lunak pada sistem Virtual Smart Factory.

  - Kajian Produk  Akhir

Produk akhir berupa media pembelajaran IIoT berbasis Virtual Smart Factory (Digital Twin) yang mengintegrasikan TIA Portal, Factory I/O, Node-RED, dan InfluxDB. Media ini mencakup ekosistem simulasi, modul pembelajaran, dan labsheet praktikum. Simulasi Sorting by Colour memungkinkan mahasiswa mempelajari kendali PLC, komunikasi IIoT, dan visualisasi data real-time, didukung modul dan labsheet untuk pembelajaran mandiri [19]. Berdasarkan hasil validasi ahli dan respons pengguna, media pembelajaran yang dikembangkan dinilai sangat layak digunakan. Media ini memberikan pengalaman belajar yang lebih kontekstual, aman, dan fleksibel dibandingkan penggunaan perangkat keras laboratorium yang terbatas. Temuan tersebut sejalan dengan teori mengenai fungsi media pembelajaran sebagai sarana visualisasi yang didukung modul dan labsheet secara sistematis [20], [4], serta mendukung penelitian tentang integrasi IIoT, virtual plant, dan komunikasi machine-to-machine dalam sistem otomasi [6], [8], [9]. Kebaruan penelitian ini terletak pada pengembangan media pembelajaran berbasis Virtual Smart Factory yang mengintegrasikan Digital Twin, SoftPLC, Node-RED, dan InfluxDB dalam satu ekosistem pembelajaran IIoT secara end-to-end.

  - Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, yaitu simulasi Virtual Smart Factory yang masih berjalan pada jaringan lokal tanpa integrasi PLC fisik maupun cloud, skenario praktik yang masih terbatas pada Sorting by Colour, serta pengujian yang hanya melibatkan mahasiswa Program Studi Pendidikan Teknik Mekatronika Universitas Negeri Yogyakarta. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan skenario yang lebih beragam, mengintegrasikan perangkat keras fisik dan cloud, serta memperluas subjek uji untuk memperoleh gambaran efektivitas media yang lebih komprehensif.

- Simpulan dan Saran

  - Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, media pembelajaran IIoT berbasis Virtual Smart Factory (Digital Twin) berhasil dikembangkan melalui model pengembangan ADDIE. Produk yang dihasilkan terdiri atas ekosistem simulasi Digital Twin, buku modul pembelajaran, dan labsheet praktikum. Hasil validasi menunjukkan bahwa media memperoleh rerata skor 65 dari ahli media dengan kategori “Sangat Layak” dan rerata skor 80 dari ahli materi dengan kategori “Sangat Layak”. Respon pengguna memperoleh rerata skor 98,2 dengan kategori “Sangat Layak”. Dengan demikian, media pembelajaran yang dikembangkan dinyatakan sangat layak digunakan sebagai pendukung pembelajaran pada Mata Kuliah Praktik Pemrograman Aplikasi Industri / SCADA serta mampu membantu meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai konsep arsitektur IIoT dan integrasi sistem otomasi industri.

  - Saran

Berdasarkan hasil penelitian, media pembelajaran IIoT berbasis Virtual Smart Factory dapat dimanfaatkan sebagai media pendukung pada Mata Kuliah Praktik Pemrograman Aplikasi Industri / SCADA. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengintegrasikan media dengan perangkat keras fisik (PLC) dan cloud server untuk meningkatkan kompleksitas sistem, mengembangkan skenario simulasi yang lebih beragam sesuai kebutuhan industri, serta melibatkan subjek penelitian yang lebih luas untuk memperoleh gambaran efektivitas media yang lebih komprehensif.

- Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Amelia Fauziah Husna S.Pd., M.Pd. selaku dosen pembimbing tugas akhir skripsi, mahasiswa program studi Pendidikan Teknik Mekatronika, para ahli media dan materi serta seluruh dosen dan karyawan Departemen Pendidikan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta yang telah mem-berikan dukungan dan membantu pelaksanaan penelitian ini.

- Referensi

[1]	D. Galar and U. Kumar, “Digital Twins: Definition, Implementation and Applications,” 2024, pp. 79–106. doi: 10.1007/978-981-99-9122-8_7.

[2]	F. Z. Fagroud et al., “IoT Architectures: A Brief Survey on Layers’ Services,” 2023, pp. 641–652. doi: 10.1007/978-3-031-20601-6_52.

[3]	E. R. Alphonsus and M. O. Abdullah, “A review on the applications of programmable logic controllers (PLCs),” Renew. Sustain. Energy Rev., vol. 60, pp. 1185–1205, Jul. 2016, doi: 10.1016/j.rser.2016.01.025.

[4]	Miranda, Darmansyah, and Desyandri, “PERKEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DALAM MENDUKUNG PENGGUNAAN MEDIA PEMBELAJARAN,” Didakt.  J. Ilm. PGSD STKIP Subang, vol. 8, no. 2, pp. 1574–1591, Dec. 2022, doi: 10.36989/didaktik.v8i2.462.

[5]	G. Eko Virando, B. Lee, S.-H. Kee, and J.-J. Yee, “Digital Twin Simulation and Implementation in Safety Risk Management Process,” IEEE Access, vol. 12, pp. 195671–195695, 2024, doi: 10.1109/ACCESS.2024.3519704.

[6]	N. W. Nugraha, F. Suryatini, N. Lilansa, and F. A. M. Farhan, “Implementation of Industrial IoT Integration Using Node-RED and PLC on Cascade Control Level and Flow Plant,” J. Penelit. Pendidik. IPA, vol. 11, no. 6, pp. 191–205, 2025, doi: 10.29303/jppipa.v11i6.11623.

[7]	V. Rudakov, M. Timur, and A. Yedilkhan, “Comparison of Time Series Databases,” in 2023 17th International Conference on Electronics Computer and Computation (ICECCO), IEEE, Jun. 2023, pp. 1–4. doi: 10.1109/ICECCO58239.2023.10147153.

[8]	E. Iskandar, A. Fatoni, and A. R. Nurhadi, “Virtual Plant Design: Automatic Sortation and Warehouse System for Distribution Intralogistics based on Petri-Net Method,” in 2023 International Seminar on Intelligent Technology and Its Applications (ISITIA), IEEE, Jul. 2023, pp. 164–169. doi: 10.1109/ISITIA59021.2023.10221169.

[9]	W. W. Adi, P. Pujianto, and N. Akhiriyanto, “INTEGRASI MACHINE-TO-MACHINE PADA PLC MULTIVENDOR UNTUK PEMANTAUAN DATA SUHU &amp; KELEMBABAN MENGGUNAKAN INDUSTRIAL INTERNET OF THINGS,” Pros. Semin. Nas. Teknol. Energi dan Miner., vol. 5, no. 1, pp. 462–469, Dec. 2025, doi: 10.53026/sntem2025.v5i1.521.

[10]	Ika Irawati, “Pengembangan Materi Pembelajaran Interaktif dengan Menggunakan Aplikasi Prezi Ika Irawati,” 2018.

[11]	Okpatrioka, “Research And Development (R&amp;D) Penelitian Yang Inovatif Dalam Pendidikan,” Dharma Acariya Nusant. J. Pendidikan, Bhs. dan Budaya, vol. 1, no. 1, pp. 86–100, Mar. 2023, doi: 10.47861/jdan.v1i1.154.

[12]	S. Sungkono, V. Apiati, and S. Santika, “Media Pembelajaran Berbasis Teknologi Augmented Reality,” Mosharafa J. Pendidik. Mat., vol. 11, no. 3, pp. 459–470, Sep. 2022, doi: 10.31980/mosharafa.v11i3.737.

[13]	I. W. Djatmiko, “Strategi Penulisan SKRIPSI TESIS & DISERTASI BIDANG PENDIDIKAN,” 2018.

[14]	Syufrijal, “Development of Interactive PLC Learning Media Based on Virtual Learning,” KnE Soc. Sci., Nov. 2020, doi: 10.18502/kss.v4i14.7910.

[15]	H. Wu, “Research on PLC Control System Based on Virtual Simulation,” in 2023 8th International Conference on Information Systems Engineering (ICISE), IEEE, Jun. 2023, pp. 530–534. doi: 10.1109/ICISE60366.2023.00118.

[16]	I. B. Kadhim, “Automation in industry using Programmable Logic Controllers (PLCs) and SCADA,” Int. J. Circuit, Comput. Netw., vol. 6, no. 1, pp. 05–10, Jan. 2025, doi: 10.33545/27075923.2025.v6.i1a.83.

[17]	C. Rattanapoka, S. Chanthakit, A. Chimchai, and A. Sookkeaw, “An MQTT-based IoT Cloud Platform with Flow Design by Node-RED,” in 2019 Research, Invention, and Innovation Congress (RI2C), IEEE, Dec. 2019, pp. 1–6. doi: 10.1109/RI2C48728.2019.8999942.

[18]	S. Rinaldi, F. Bonafini, P. Ferrari, A. Flammini, E. Sisinni, and D. Bianchini, “Impact of Data Model on Performance of Time Series Database for Internet of Things Applications,” in 2019 IEEE International Instrumentation and Measurement Technology Conference (I2MTC), IEEE, May 2019, pp. 1–6. doi: 10.1109/I2MTC.2019.8827164.

[19]	Julius Kalangi and Dewi Rosita, “Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif Mengunakan Ispring Suite pada materi Software Kelas VIII SMP,” ARDHI  J. Pengabdi. Dalam Negri, vol. 3, no. 3, pp. 201–213, Jun. 2025, doi: 10.61132/ardhi.v3i3.1348.

[20]	F. Yanti, “Innovative Learning Media in Era 4.0: Review,” J. Digit. Learn. DISTANCE Educ., vol. 1, no. 4, pp. 125–130, Oct. 2022, doi: 10.56778/jdlde.v1i4.30.

- Biografi Penulis

Farhan Yuda Mahendra adalah mahasiswa Program Studi Pendidikan Teknik Mekatronika Angkatan tahun 2022 di Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta. Beberpa prestasi yang pernah diraih Juara 1 Kontes Robot Indonesia (KRI) 2024 kategori Kontes Robot Tematik Indonesia tingkat Regional, Juara 2 KRI 2024 tingkat Nasional, serta Juara 3 KRI 2023 tingkat Regional. Pengalaman profesionalnya meliputi magang sebagai teknisi assembly dan electrical di PT Sanindo Multi Tekno. Bidang minatnya meliputi robotika, embedded systems, dan otomasi industri. (email:

farhanyuda.2022@student.uny.ac.id).

Amelia Fauziah Husna, S.Pd., M.Pd. adalah dosen tetap di Program Studi Pendidikan Teknik Mekatronika sejak tahun 2019. Fokus ilmu yang ditekuni adalah Mechatronics Engineering & Vocational Education (Pendidikan Vokasi). Penelitian yang dihasilkan sangat berfokus pada pengembangan sistem otomasi industri, seperti Programmable Logic Controller (PLC), media pembelajaran berbasis Human Machine Interface (HMI), dan perangkat simulasi Internet of Things (IoT) terapan. Beliau juga aktif menjadi narasumber di bidang Pendidikan Kejuruan dan Teknologi Elektro. (email: amelia.husna@uny.ac.id).